IP地址与子网划分——某公司部门网络地址规划项目

—— 智能生成教案 ——

| 课程名称 | 计算机网络基础 |
| --- | --- |
| 章节主题 | 第3章 网络层 · IP地址与子网划分 |
| 授课对象 | 2024级计算机应用技术专业学生（40人，分10组，每组4人）。学情分析：已学习数制转换与交换机基本配置，具备Packet Tracer基本操作经验，但二进制按位运算生疏、易忘'可用主机减2'规则；组间基础差异明显，约三分之一学生需教师个别指导；课前已通过微课完成IP地址分类与特殊地址的预习。 |
| 课时安排 | 2课时（90分钟）：第1课时45分钟（环节一至四），课间休息后第2课时45分钟（环节五至八） |
| 授课教师 | 张老师（网络技术教研室） |
| 授课日期 | 2025年3月18日（第5周 周二 3-4节） |

一、教学目标

1. 知识目标：能说出IPv4地址'网络号+主机号'的结构与点分十进制表示，能判断A/B/C类地址的范围与默认掩码，了解D类（224~239组播）、E类（240~255保留）地址的用途及二者不分配给主机接口，能列举127.0.0.1环回、主机位全0/全1、RFC 1918私有地址等特殊地址的作用。

2. 能力目标：会将IP地址与子网掩码按位'与'运算求网络地址，能运用借位法和块大小法，根据'N个子网/每子网M台主机'的需求独立完成子网划分并写出子网四要素（子网地址、可用范围、广播地址、可用主机数），能在Packet Tracer中调用模板配置IP并验证连通性；拓展层会用CIDR'地址/前缀'记法表示网络，能按VLSM思想由大到小按需分配地址。

3. 素养目标：养成'先算后配、步步核对'的严谨工程习惯与规范意识，通过分组项目与角色轮换体会网络工程师岗位的协作精神与责任担当，理解地址节约与合理规划对绿色运维的意义。

二、教学重点与难点

教学重点：子网掩码的作用与'借位法/块大小法'子网划分方法，能按部门需求（人数+网关与打印机地址）完成子网划分并正确写出子网四要素。

教学难点：借位时'2ⁿ≥子网数、2ᵐ−2≥主机数'的位数取舍，以及'同IP不同掩码未必同网段'等判断类易错点的突破。

三、教学准备

环境：网络综合实训室，每组1台PC，统一预装并课前验证Cisco Packet Tracer 8.x（全班统一工具便于指导）；资源：多媒体课件、课前预习微课二维码（IPv4地址结构与分类、特殊地址）、二进制八位组速查表（128/64/32/16/8/4/2/1）、子网掩码速记卡（/25~/30）、标准拓扑模板.pkt（预搭'1台交换机+4台PC'，实训二直接调用免搭建）、项目任务工单（内置操作员/核对员/记录员角色轮换表）、实训报告单、分层作业题卡、课前公示的项目评价量表（四要素计算正确性40%＋配置验证完成度30%＋协作与规范30%）；案例素材：'两台主机ping不通'故障工单（PC1 192.168.1.10/24与PC2 192.168.1.100/26）、某公司4个部门各约50人（每部门另含网关与网络打印机地址，单部门可用地址需求≥52）的192.168.1.0/24地址规划项目。

四、教学过程

| 教学环节 | 时间 | 教师活动 | 学生活动 | 设计意图 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 情境导入·故障工单激疑 | 5 分钟 | 出示运维工单：PC1配置192.168.1.10/24与PC2配置192.168.1.100/26互ping失败，引导学生大胆猜想并写在便签上暂存（课末揭晓），不急于给答案；顺势发布项目任务'为某公司4个部门规划网络地址'，公示项目评价量表。 | 观察工单现象，结合已有知识在便签上写下猜想，领取项目任务书，明确项目目标与评价标准。 | 以真实岗位故障制造认知冲突并埋设贯穿全课的悬念，用项目任务与前置量表驱动全课学习。 |
| 预习检测·二进制热身 | 8 分钟 | 先用5道快答题检测课前微课预习效果：判断地址类别（含1道D/E类题，点明D类组播、E类保留、均无默认掩码不配给主机）、圈出私有地址、辨析环回与广播地址；再组织八位组'十进制↔二进制'换算抢答（如166、77），随堂纠错。 | 完成快答练习，同桌互批并纠错订正；参与换算抢答，对照速查表自检二进制熟练度。 | 地址分类与特殊地址前移课前以压缩课内容量，换算热身补齐二进制短板，为按位AND运算铺设台阶。 |
| 演示突破·掩码与AND运算 | 10 分钟 | 在黑板逐步演示192.168.10.70与255.255.255.192逐位'与'运算求网络地址（192.168.10.64）的全过程；再演示块大小法（256−192=64）快速定位子网边界，引导学生对比两法速度差异。 | 跟随同步演算练习题192.168.20.166/26的与运算，再用块大小法验证结果，齐声复述'.0、.64、.128、.192'边界口诀。 | 以'二进制慢算+块大小快判'双通道示范，衔接热身环节降低运算门槛，为子网划分实训铺路。 |
| 任务实训一·部门子网划分计算 | 22 分钟 | 发放任务工单：以192.168.1.0/24为公司地址，为4个部门（每部门约50人，另含网关与网络打印机地址，可用地址需求≥52）划分子网；组织组内按操作员/核对员/记录员分工。巡回指导，重点纠正'可用主机数忘减2''借位不足'等典型错误，组织两组上台展示并按量表'四要素计算正确性40%'互评。 | 小组按角色推演'定需求52→借2位（2²=4≥4且2⁶−2=62≥52）→/26掩码→块大小64'，写出.0/.64/.128/.192四个子网的四要素填入工单，代表汇报，依量表组间互评打分。 | 在岗位情境中完整操练子网划分方法、落实教学重点，角色分工保证人人参与，量表使过程性评价标准前置、可观测可量化。 |
| 进阶突破·CIDR记法与易错辨析 | 12 分钟 | 讲解CIDR'地址/前缀'记法与VLSM按需分配思想（示例：192.168.8.0/24中市场部100人取/25、技术部50人取/26，路由聚合留待下次课）；组织'火眼金睛'辨析赛：同IP不同掩码是否同网段、255.255.0.255是否合法掩码、'2ᵐ−2≥M'如何反推借位，逐条点拨纠错。 | 限时抢答辨析题并说明判断依据，将'判同网段先看掩码''可用主机记得减2'等防错口诀整理进笔记。 | 聚焦CIDR记法与判断类抽象难点，实现从'会算一个子网'到'会做地址规划'的能力跃升，落实拓展层目标。 |
| 回扣工单·揭晓谜底 | 3 分钟 | 回扣导入工单揭晓谜底：引导学生用'判同网段先看掩码'口诀分析——PC1按/24判定对方同网段、直接ARP发包送达，PC2按/26判定对方跨网段、回包交给（不存在的）网关，故单向可达而ping不通；点拨'掩码不一致'是经典配置故障，正解为统一两端掩码。 | 用口诀解释故障机理，对照课首便签自评猜想是否命中，修正个人认知。 | 回收开篇悬念，形成'提出故障—学理—验证—解决'的完整项目闭环，让难点在真实情境中二次落地。 |
| 任务实训二·模板配置与验证 | 20 分钟 | 下发标准拓扑模板.pkt（预搭1台交换机+4台PC），指导各组直接调用模板、按实训一划分结果仅做IP与掩码配置，用ping验证'同子网互通、跨子网不通'；巡回指导，收集典型配置错误集中讲评，按量表记录'配置验证完成度30%'得分。 | 组内角色轮换：操作员调用模板配置地址、核对员逐项比对工单数据、记录员测试连通性并截图填写实训报告；遇故障先自查掩码再举手求助。 | 模板化实训聚焦'配置→验证'核心技能并压缩搭建耗时，角色轮换破解单机围观问题，形成'计算→配置→验证'理实一体闭环。 |
| 小结与作业·梳理延伸 | 10 分钟 | 沿板书主线带领学生复盘子网划分四步：判断需求→定借位数→算块大小→写四要素；依量表（含协作与规范30%）点评各组完成质量与共性问题，表扬优秀小组；分层布置作业，下发速记卡与微课二维码；预告下次课'IP数据包、路由基础与路由聚合'，说明跨子网互通需路由器衔接。 | 跟随复述解题步骤与易错口诀，完成自评互评量表并标注个人薄弱环节；记录作业要求，扫码领取学习资源，小组认领VLSM拓展任务并分工。 | 结构化梳理知识主线，依前置量表完成过程性评价与即时反馈，分层作业兼顾个体差异，前后课项目贯通。 |

五、板书设计

§3.2 IP地址与子网划分

一、IP地址：32位 = 网络号 + 主机号（点分十进制）

A类/8（1~126）｜B类/16（128~191）｜C类/24（192~223）｜D类（224~239组播）｜E类（240~255保留）——D/E不配给主机

二、特殊地址：127.0.0.1环回｜主机位全0=网络地址｜全1=广播地址｜私网：10.0.0.0/8、172.16.0.0/12（16~31）、192.168.0.0/16

三、子网掩码：网络位全1、主机位全0；IP 与 掩码 → 网络地址

四、子网划分四步：①定需求（人数+网关/打印机）②借n位（2ⁿ≥子网数，2ᵐ−2≥主机数）③块大小=256−掩码值 ④写四要素

例：192.168.1.0/24 借2位 → /26（255.255.255.192），块=64：.0｜.64｜.128｜.192（每子网62台）

五、CIDR：地址/前缀（如192.168.1.0/26）；VLSM按需分配（100人→/25，50人→/26）

★口诀：判同网段，先看掩码；可用主机数，记得减2！

★工单谜底：/24与/26掩码不一致→发包直达、回包进网关→单向可达→ping不通

六、作业布置

基础题：①计算192.168.40.90/26的网络地址、广播地址、可用主机范围及数量（换用新地址独立检测，不得照搬课例）；②将172.16.0.0/16划分为8个子网，写出每个子网的四要素。拓展/实操题：①VLSM项目实操——给定192.168.8.0/24，为市场部100人、技术部50人、行政部20人按需从大到小划分子网，调用标准拓扑模板在Packet Tracer中配置地址并验证连通性，提交.pkt文件与子网划分表；②排障笔记：查阅资料说明主机获得169.254.x.x地址的原因与处置流程，写成200字排障记录。

七、教学反思

本教案为课前送审稿，反思以预设风险与应对为主。风险一：二进制按位AND运算是高职学生薄弱点，已通过课前微课与课内八位组换算热身双重铺垫，若热身抢答正确率低于70%，演示环节将增设一道师生逐步跟算题再进实训；风险二：预设约三分之一学生会在'2ᵐ−2≥M反推借位'与'同IP不同掩码非同网段'辨析中出错，已安排辨析赛点拨与'回扣工单'真实情境二次强化，下次课前5分钟错题重现；风险三：实训二单机操作易出现部分学生围观，已用角色轮换制与预制拓扑模板压缩搭建耗时，若仍有小组滞后则启用'只配2个子网、其余对照示例'的降级方案；风险四：导入悬念若课中被学生提前说破，则将揭晓环节顺势前移，保留'回包路径分析'作深化讨论。后续'路由基础与路由聚合'章节将复用本次项目，实现'划分子网→跨网段路由→路由聚合'的项目贯通，提升课程整体连续性。