交换机VLAN划分与配置——企业部门网络隔离项目实训

—— 智能生成教案 ——

| 课程名称 | 计算机网络技术 |
| --- | --- |
| 章节主题 | 模块三 交换技术与局域网组建 · 项目任务：为某公司销售部与财务部组建相互隔离的部门网络（VLAN划分与Trunk配置） |
| 授课对象 | 高职计算机网络技术专业二年级学生（已具备网络基础知识与设备连接基础） |
| 课时安排 | 2课时（90分钟） |
| 授课教师 | 李明 |
| 授课日期 | 2025年3月18日（第2周 星期二 第3-4节） |

一、教学目标

1. 知识目标：能说出VLAN的概念、作用与划分方式，能准确表述Access链路与Trunk链路的区别及IEEE 802.1Q封装原理。

2. 能力目标：会在交换机上独立完成VLAN创建、端口划分与Trunk配置，能利用ping和show命令验证部门网络隔离效果并排除简单故障。

3. 素养目标：养成规范操作、先备份后配置的工程习惯，树立网络信息安全意识与团队协作、精益求精的职业精神。

二、教学重点与难点

教学重点：VLAN的创建、Access端口划分与跨交换机Trunk链路的配置命令及验证方法。

教学难点：理解跨交换机同VLAN通信时IEEE 802.1Q标签的添加与剥离过程，并能据此排查VLAN不通的故障。

三、教学准备

硬件：每组1套实训设备（2台二层交换机、4台PC、网线若干、Console线）；软件：Cisco Packet Tracer 8.0仿真软件、设备配置手册；资源：企业岗位情境案例视频、任务工单两份、实训评分表、微课动画《VLAN标签的旅行》；环境：理实一体化网络实训室，提前调试好设备并备份出厂配置。

四、教学过程

| 教学环节 | 时间 | 教师活动 | 学生活动 | 设计意图 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位情境导入 | 8 分钟 | 播放某公司销售部与财务部广播风暴导致网络瘫痪的案例视频，出示网络管理员岗位招聘要求中'能进行VLAN规划与配置'条目，抛出问题：如何让两部门同用一台交换机却互不相通？ | 观看案例，结合已学广播域知识分组讨论故障原因，尝试提出解决方案并简单汇报。 | 以真实岗位故障情境激发学习动机，引出VLAN的学习必要性，明确本项目任务目标。 |
| 新课讲授与教师演示 | 20 分钟 | 讲解VLAN概念、作用与基于端口的划分方式，对比Access与Trunk链路；在仿真软件中演示创建VLAN10/20、划分端口、配置Trunk的完整命令流程，同步板书命令格式。 | 对照任务工单记录vlan、switchport mode access、switchport mode trunk等关键命令的格式与参数，在草稿上画出拓扑图并标注端口所属VLAN。 | 讲清配置命令与链路类型这一教学重点，通过教师演示降低操作门槛，为后续实训做好准备。 |
| 任务实训一：单交换机VLAN划分 | 22 分钟 | 下发任务工单一：在单台交换机上创建销售部VLAN10与财务部VLAN20并划分端口；巡回指导，纠正命令拼写与模式切换错误，提醒学生先备份配置再操作。 | 两人一组按工单完成配置，用ping验证同VLAN互通、跨VLAN不通，在工单中填写验证结果并截图留存。 | 通过低难度任务让每位学生独立完成基础配置，巩固重点命令，建立操作成就感。 |
| 重难点突破：跨交换机Trunk配置 | 15 分钟 | 利用微课动画《VLAN标签的旅行》演示802.1Q标签在Trunk链路上的添加与剥离过程，设置'两台交换机都配好了VLAN为何还是不通'的故障陷阱，引导学生定位Trunk缺配问题。 | 观察动画并用自己的语言复述标签流转过程，在仿真环境中复现故障并动手补配Trunk链路，验证跨交换机同VLAN互通。 | 将抽象的标签封装过程可视化，让学生在故障试错中理解并突破教学难点。 |
| 任务实训二：企业部门网络隔离综合实训 | 15 分钟 | 下发综合项目工单：按企业拓扑完成两台交换机的VLAN规划、端口划分与Trunk互联，实现跨交换机同部门互通、跨部门隔离；依据评分表对各组配置规范性与连通性进行考核打分。 | 小组分工完成拓扑搭建与全部配置，交叉使用ping和show vlan命令检验结果，动手排查不通现象并在工单上记录排查过程。 | 以完整岗位项目串联全部知识点与技能点，在真实任务中综合运用、查漏补缺，落实岗位能力目标。 |
| 总结评价 | 7 分钟 | 邀请两组代表展示配置并讲解排查思路，结合评分表点评共性问题（如Trunk漏配、端口划错VLAN），用思维导图梳理'创建VLAN→划分端口→配置Trunk→验证'四步法。 | 代表展示汇报，其余学生对照评分表自评互评，修正自己工单中记录的错误命令。 | 通过展示互评促进知识内化，提炼操作四步法帮助学生形成稳定的技能迁移路径。 |
| 作业布置 | 3 分钟 | 布置基础题与拓展实操题，说明提交方式与截止时间，预告下次课将抽查拓展题完成情况。 | 记录作业要求，明确完成标准与截止时间。 | 及时巩固课堂所学，通过分层作业兼顾不同水平学生的提升需求。 |

五、板书设计

项目：企业部门网络隔离（VLAN）

一、VLAN：逻辑隔离广播域，基于端口划分

二、两类链路：Access（接PC，出口剥离标签）｜Trunk（交换机互联，802.1Q打标签）

三、配置四步法：

1. vlan 10                  创建VLAN

2. switchport mode access   端口划入VLAN

switchport access vlan 10

3. switchport mode trunk    互联口配Trunk

4. show vlan / ping         验证隔离与互通

【易错】Trunk漏配→跨交换机同VLAN不通

六、作业布置

基础题：1）默写创建VLAN30、将端口F0/5划入该VLAN、将F0/24配置为Trunk的完整命令；2）用文字加图示说明802.1Q标签在Access口与Trunk口的处理过程。拓展实操题：在Packet Tracer中完成三交换机、四部门（VLAN10/20/30/40）的网络隔离拓扑，实现跨交换机同VLAN互通、跨部门隔离，保存pkt文件并附验证截图，下节课随堂抽查演示。

七、教学反思

本课以岗位故障情境驱动，两个递进任务覆盖配置重点，动画与故障陷阱有效突破了标签封装难点，多数学生能独立完成综合项目。不足之处：部分基础薄弱学生命令行模式切换仍不熟练，需在下次课前推送微课补差；综合实训时间略紧，个别小组未能完整展示排查过程，后续可将扩展任务调整为课后完成；评分表中对排查能力的量化标准还需进一步细化。